## 1. คำสั่งการตั้งค่าบนเราเตอร์ R2 (R2 Configuration Script)

คัดลอกและนำไปวาง (Paste) ในหน้า CLI ของเราเตอร์ R2 ได้ทันที:

enable

configure terminal

! c. Assign device name

hostname R2

! f. Disable DNS lookup

no ip domain-lookup

! e. Set domain name

ip domain-name ccna-lab.com

! d. Encrypted privileged EXEC password

enable secret c1sco1234

! g. Encrypt plaintext passwords

service password-encryption

! h. Create SSH user

username SSHadmin secret 55Hadm!n

! i. Generate Crypto Keys

crypto key generate rsa modulus 1024

! j. Line Console 0 configuration

line console 0

password cisco

exec-timeout 6 0

logging synchronous

login

exit

! k. Line VTY 0 15 configuration

line vty 0 15

password cisco

exec-timeout 6 0

transport input ssh

login local

exit

! l. Configure Banner

banner motd ^C

***************************************************

WARNING: Unauthorized access is strictly prohibited!

***************************************************

^C

! m. Enable IPv6 Routing

ipv6 unicast-routing

! n. Configure Interfaces

! Interface GigabitEthernet 0/0/0 (PC3 Network)

interface gigabitEthernet 0/0/0

description Connection to LAN PC3

ip address 10.0.4.1 255.255.255.0

ipv6 address 2001:db8:acad:4::1/64

ipv6 address fe80::2:a link-local

no shutdown

exit

! Interface GigabitEthernet 0/0/1 (PC4 Network)

interface gigabitEthernet 0/0/1

description Connection to LAN PC4

ip address 10.0.5.1 255.255.255.0

ipv6 address 2001:db8:acad:5::1/64

ipv6 address fe80::2:b link-local

no shutdown

exit

! Interface Serial 0/1/0 (R1 Connection)

interface serial 0/1/0

description Connection to R1

ip address 10.0.3.2 255.255.255.0

ipv6 address 2001:db8:acad:3::2/64

ipv6 address fe80::1:c link-local

no shutdown

exit

! Interface Serial 0/1/1 (ISP Connection)

interface serial 0/1/1

description Connection to ISP

ip address 209.165.200.225 255.255.255.252

ipv6 address 2001:db8:feed:224::1/64

ipv6 address fe80::1:d link-local

no shutdown

exit

! o. Save Configuration

end

copy running-config startup-config

## 2. คำตอบสำหรับคำถามในแต่ละขั้นตอน (Step-by-Step Question Answers)

### Part 1: Configure Devices and Verify Connectivity

#### Step 3a & 3b: การทดสอบความเชื่อมต่อ (Ping Verification)

- จาก PC3 ปิงไป PC4 (ทั้ง IPv4/IPv6):

  - คำตอบ: สำเร็จ (Successful)

- จาก R2 ปิงไป S0/1/1 ของ R1 (10.0.3.1 และ 2001:db8:acad:3::1):

  - คำตอบ: สำเร็จ (Successful)

- จาก PC3 ปิงไป ISP Address (209.165.200.226):

  - คำตอบ: สำเร็จ (Successful)

- จาก PC3 ปิงไปไอพีทดสอบ 64.100.1.1:

  - คำตอบ: สำเร็จ (Successful) (หมายเหตุ: หากมีการตั้งค่า Default Route / Routing Protocol มาให้จากในไฟล์เริ่มต้นแล็บ)

#### Step 3c: การเข้าถึงระยะไกลผ่าน SSH

- จาก PC3 เชื่อมต่อ SSH ไปยัง 10.0.4.1:

  - คำตอบ: สำเร็จ (Successful) ระบบจะถาม Password (55Hadm!n) และสามารถเข้าสู่หน้า CLI ของ R2 ได้

### Part 2: Display Router Information

#### Step 2a & 2b: ข้อมูลระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (show version)

- ชื่อของ IOS image คืออะไร?

  - คำตอบ: ตัวอย่างเช่น c4300-universalk9-mz.SPA.16.6.4.bin (ขึ้นอยู่กับรุ่นตัวจำลองใน Packet Tracer)

- ขนาดของ NVRAM บนเราเตอร์มีเท่าไร?

  - คำตอบ: โดยทั่วไปคือ 255K bytes (หรือ 262,144 bytes)

- ขนาดของ Flash memory มีเท่าไร?

  - คำตอบ: โดยทั่วไปคือ 3,221,225,472 bytes (ประมาณ 3.2 GB)

- กระบวนการบูตของเราเตอร์ในการรีโหลดครั้งถัดไปคืออะไร (เมื่อกรองด้วย include register)?

  - คำตอบ: ผลลัพธ์จะแสดง Configuration register is 0x2102 ซึ่งหมายถึง เราเตอร์จะทำการโหลดไฟล์คอนฟิกูเรชันปกติ (startup-config) จาก NVRAM เมื่อเปิดเครื่องใหม่

#### Step 3: ตรวจสอบคอนฟิกูเรชันที่รันอยู่ (show running-config)

- รหัสผ่านแสดงผลอย่างไรในคำสั่งกรอง password?

  - คำตอบ: รหัสผ่านจะ ถูกแสดงในรูปแบบรหัสผ่านที่เข้ารหัสแล้ว (Encrypted text) เป็นตัวอักษรและตัวเลขผสมกันอ่านไม่เป็นคำ เนื่องจากการใช้คำสั่ง service password-encryption และ secret

- ผลลัพธ์ของการใช้คำสั่ง show running-config | begin vty คืออะไร?

  - คำตอบ: หน้าจอจะ เริ่มแสดงผลลัพธ์ของไฟล์คอนฟิกูเรชันตั้งแต่บรรทัดแรกที่พบคำว่า "vty" ไปจนจบไฟล์ (ทำให้เราได้ดูการตั้งค่า Line VTY 0 15 โดยไม่ต้องกด Enter ผ่านส่วนอื่นก่อน)

#### Step 4: ตรวจสอบตารางการส่งเส้นทาง (show ip route)

- รหัสใดในตารางที่ใช้วัดว่าเครือข่ายเชื่อมต่อโดยตรง (Directly Connected)?

  - คำตอบ: รหัส C (Connected)

- มีกี่เส้นทาง (Route entries) ที่แสดงด้วยรหัส C ในตาราง?

  - คำตอบ: 4 เส้นทาง (4 entries) (ตรงตาม 4 อินเตอร์เฟสที่เปิดใช้งานคือ G0/0/0, G0/0/1, S0/1/0 และ S0/1/1)

#### Step 5: ตรวจสอบข้อมูลสรุปของอินเตอร์เฟส

- คำสั่งใดที่เปลี่ยนสถานะของ Gigabit Ethernet จาก Administratively Down เป็น Up?

  - คำตอบ: คำสั่ง no shutdown

- ใช้คำสั่งกรองใดเพื่อแสดงเฉพาะอินเตอร์เฟสที่มีการมอบหมายไอพีแอดเดรสแล้ว?

  - คำตอบ: show ip interface brief | exclude unassigned

- ความหมายของส่วน [up/up] ในคำสั่ง show ipv6 int brief คืออะไร?

  - คำตอบ: * up ตัวแรก (Status) หมายถึง Layer 1 - Physical Status (สายสัญญาณเชื่อมต่อทางกายภาพถูกต้อง มีไฟสัญญาณ)

    - up ตัวที่สอง (Protocol) หมายถึง Layer 2 - Data Link Status (โปรโตคอลและการจัดการสื่อสารระดับเฟรมข้อมูลทำงานเรียบร้อย)