# Part 1: Investigate Consumer WAN Technologies for Home and Mobile Devices

## Step 1: Explore Consumer WAN Technologies

### a. WAN technologies in use คืออะไร?

คำตอบ:

- DSL (Digital Subscriber Line)

- Cable Internet (อินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิล)

- Cellular Network (เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)

### b. สื่อกลาง (Media) ที่ใช้เชื่อมต่อบ้านทั้งสองกับ ISP คืออะไร? และอุปกรณ์ใดเชื่อมต่อกับ ISP โดยตรง?

คำตอบ:

สื่อกลาง (Media)

- บ้านที่ใช้ DSL เชื่อมต่อผ่าน สายโทรศัพท์ (RJ-11)

- บ้านที่ใช้ Cable Internet เชื่อมต่อผ่าน สาย Coaxial (สายเคเบิล)

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ ISP โดยตรง

- DSL Modem

- Cable Modem

### c. คลิกที่ DSL Modem

#### พอร์ตที่มีบนอุปกรณ์คืออะไร และเชื่อมต่อกับอะไรบ้าง?

คำตอบ:

- พอร์ต DSL (RJ-11) เชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์จาก ISP

- พอร์ต Ethernet (RJ-45) เชื่อมต่อกับ Wireless Router

- พอร์ต Power สำหรับจ่ายไฟ

#### DSL Modem มีหน้าที่อะไร?

คำตอบ:
 ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ DSL ที่ส่งผ่านสายโทรศัพท์ให้เป็นสัญญาณ Ethernet สำหรับใช้งานภายในเครือข่าย และแปลงสัญญาณ Ethernet กลับเป็น DSL เพื่อส่งไปยัง ISP

#### การเชื่อมต่อระหว่าง ISP กับ Home Cable Network เป็นแบบใด? และทำไมต้องมี Splitter?

คำตอบ:

- ใช้ สายโทรศัพท์ (Telephone Line / DSL)

- Splitter มีหน้าที่แยกสัญญาณโทรศัพท์กับสัญญาณอินเทอร์เน็ต DSL เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตพร้อมกันได้โดยไม่รบกวนกัน

### d. ดูที่ Cable Modem

#### Cable Modem ทำหน้าที่อะไร และมีการเชื่อมต่ออะไรบ้าง?

คำตอบ:
 Cable Modem ทำหน้าที่แปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากสาย Coaxial ให้เป็นสัญญาณ Ethernet และแปลงกลับเมื่อส่งข้อมูลออกไป

การเชื่อมต่อประกอบด้วย

- พอร์ต Coaxial

- พอร์ต Ethernet (RJ-45)

- พอร์ต Power

#### สายจาก Cable Modem เชื่อมต่อเข้าพอร์ตใดของ Wireless Router? และ IP Address ได้มาจากไหน?

คำตอบ:

- เชื่อมต่อเข้าพอร์ต Internet (WAN)

- IP Address ได้รับจาก ISP ผ่าน DHCP

### e. ดูที่ Smartphone

#### Smartphone มี IP Address อะไร? ได้มาจากไหน?

คำตอบ:
 Smartphone จะได้รับ IP Address แบบ Private (เช่น 192.168.x.x) จาก Wireless Router ผ่าน DHCP

หมายเหตุ: หมายเลข IP จริงให้ดูจาก Packet Tracer เพราะแต่ละไฟล์อาจไม่เหมือนกัน

#### โทรศัพท์กำลังใช้บริการข้อมูลแบบใด (Cellular Data หรือ Wi-Fi)?

คำตอบ:
 ใช้งานผ่าน Wi-Fi

# Step 2: Explore the Business WAN

### a. ภายใน Business Network ใช้การเชื่อมต่อประเภทใดบ้าง?

คำตอบ:

- Ethernet

- Fiber Optic

- Serial WAN

- DSL หรือ Broadband สำหรับเชื่อมต่อกับ ISP

### b. เปิด Physical View ของ StoreNet Switch

#### มี Interface ประเภทใดบ้าง?

คำตอบ:

- FastEthernet

- GigabitEthernet

- Console Port

#### ใช้ Interface และสื่อกลางใดเชื่อม Store กับสำนักงานใหญ่? เพราะเหตุใด?

คำตอบ:

- ใช้ Serial Interface

- ใช้ สาย Serial (Leased Line)

เหตุผล
 เพราะเป็นการเชื่อมต่อแบบเฉพาะ (Dedicated Connection) ที่มีความเสถียร ปลอดภัย และเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขา

#### Business Headquarters เชื่อมต่อกับ ISP ผ่านบริการ WAN แบบใด?

คำตอบ:
 เชื่อมต่อผ่าน DSL (Broadband Internet)

หมายเหตุ: หากไฟล์ Packet Tracer ของอาจารย์ใช้บริการ WAN อื่น ให้ตอบตามที่แสดงในแผนผัง

# Part 2: Explore Connectivity

### สามารถ Ping ระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดและ Web Server ได้หรือไม่?

คำตอบ:
 ได้ ทุกอุปกรณ์สามารถ Ping หากันได้ รวมถึงสามารถ Ping ไปยัง Web Server ได้ แสดงว่าการกำหนดค่าเครือข่ายและ Routing ทำงานได้ถูกต้อง

### เป็นสถานการณ์ที่ดีหรือไม่?

คำตอบ:
 ไม่ทั้งหมด แม้ว่าจะสะดวกสำหรับการทดสอบ แต่ในการใช้งานจริงไม่ควรให้อุปกรณ์ทุกเครื่องสามารถติดต่อกันได้ทั้งหมด เพราะอาจเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ควรมีการใช้ Firewall, ACL (Access Control List) และมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลภายในเครือข่าย